Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт электроники и телекоммуникаций

Высшая школа прикладной физики и космических технологий

Расчётное задание

Дисциплина: «Спектрально-эффективные сигналы»

Направление 11.04.02 – «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Профиль 11.04.01_01 – «Защищенные телекоммуникационные системы»

Выполнил

студент гр. 4941102/10101					    Майга Сулейман

Преподаватель								Завьялов С. В.

«___» _______________ 2025 г.

Санкт-Петербург

2025

Описание задания

Длительность = Т.

Символьная скорость = 1.3/Т.

Основание канального алфавита = 2.

Канал – АБГШ.

Алгоритм приёма – когерентный поэлементный алгоритм.

На выходе требуется предоставить:

- Описание разработанной имитационной модели;

- Пример графика последовательности сигналов;

- Значения пик-фактора излучаемых колебаний;

- Спектральные характеристики и оценка полосы занимаемых частот;

- Оценка помехоустойчивости;

- Выводы, сравнение с известными сигналами по курсу лекций;

- Код.

1) Описание разработанной имитационной модели

Расчет помехоустойчивости

Модулятор

Последовательность информационных бит

Расчет энергетического спектра

Канал АБГШ

Демодулятор

Огибающая

Расчет

Пик-фактора

Формирование сигнала

Рис.1 Схема имитационной модели

Имитационная модель, представленная на рисунке 1, отображает все этапы обработки модулированного цифрового сигнала, передаваемого в канале с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ).

Она позволяет анализировать спектральные и временные характеристики, а также помехоустойчивость системы передачи.

- Последовательность информационных бит

Этот блок генерирует последовательность случайных битов, представляющих цифровые данные для передачи.

Эти биты составляют основу полезной информации в системе связи.

Длина последовательности определяет общее время моделирования и статистическую точность результатов.

Этот этап выполняется функцией, генерирующей случайную последовательность нулей и единиц.

- Модулятор

Модулятор преобразует двоичную последовательность в последовательность комплексных символов, соответствующих точкам созвездия.

В зависимости от типа модуляции (например, BPSK, QPSK или 16-QAM) каждая группа битов связана с определённой амплитудой и фазой.

- Формирование сигнала

В этом блоке модулированный сигнал формируется во времени.

Цель — ограничить полосу пропускания и уменьшить межсимвольную интерференцию (ISI).

Такая фильтрация делает сигнал более похожим на реальный сигнал, передаваемый по физическому каналу.

- Огибающая

Этот блок извлекает или вычисляет комплексную огибающую модулированного сигнала.

Огибающая соответствует медленному изменению амплитуды сигнала, независимому от несущей.

- Расчет энергетического спектра

Энергетический спектр описывает распределение мощности сигнала в зависимости от частоты.

Этот расчет обычно выполняется на основе спектральной плотности мощности (СПМ), полученной с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ).

- Расчет Пик-фактора

Отношение пиковой и средней мощности (PAPR) — это отношение пиковой мощности к средней мощности сигнала.

- Канал АБГШ

Этот блок моделирует канал с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ), стандартной моделью в телекоммуникациях.

Он добавляет к передаваемому сигналу случайный шум с нулевым средним значением и дисперсией, контролируемой отношением сигнал/шум (SNR).

- Демодулятор

Демодулятор преобразует принятый сигнал обратно в последовательность оценочных символов или битов.

При когерентной демодуляции фазовый сигнал, используемый при приёме, синхронизирован с фазовым сигналом модуляции.

- Расчет помехоустойчивости

Этот блок измеряет устойчивость системы к помехам, используя коэффициент битовых ошибок (BER).

Он сравнивает переданную и полученную последовательности, а затем вычисляет количество ошибочных битов.

- Пример графика последовательности сигналов

Рис.2 огибающая трапецеидальноговида

На этом рисунке представлена ​​временная форма базового символа с трапециевидной огибающей.

Этот тип импульса характеризуется плавным нарастанием и спадом, что ограничивает резкие переходы и, таким образом, сужает полосу пропускания сигнала.

Рис.3 Графическое представление части последовательности.

На рисунке представлен временной сигнал s(t), полученный в результате модуляции бинарной последовательности трапециевидным импульсом длительностью T = 1с и коэффициентом нарастания γ = 0.25. Наблюдается последовательность из 10 символов, переданных в биполярном кодировании (±1), где каждый импульс демонстрирует линейный подъем, постоянное плато и линейный спад в соответствии с формой, заданной уравнением (2.8). Видимое перекрытие между соседними импульсами обусловлено высокой символьной скоростью (R = 1.3/T), что приводит к преднамеренной межсимвольной интерференции (ISI), позволяющей уменьшить занимаемую полосу частот.

- Значения пик-фактора излучаемых колебаний

Для трапецеидальной огибающей, определенной уравнением 2.8 с коэффициентом γ=0,25, моделирование позволило получить значение PAPR, равное 1.81 дБ. Эта величина подтверждает, что формирование сигнала не вызывает сильных колебаний амплитуды, что облегчает усиление по мощности без существенных искажений.

- Спектральные характеристики и оценка полосы занимаемых частот;

Рис.4 Спектр сигнала с трапециевидной огибающей

На графике показана спектральная плотность мощности (СПМ) сигнала, полученного после модуляции.

Он демонстрирует преимущественную концентрацию энергии вокруг центральной частоты и быстрое уменьшение боковых полос.

На высоких частотах вторичные лепестки быстро опускаются ниже −50 дБ. Cигнал представляет собой превосходный компромисс между скоростью (1.3/Т) и спектральной локализацией.

Рассмотрим следующие спектральные характеристики:

- Оценка полосы частот по критерию 90%, 95% и 99% концентрации энергии

Для спектра сигнала с трапециевидной огибающей были получены следующие значения:

Табл. 1. – Значения полосы частот по критерии 90%, 95% и 99% энергии.

| Полоса энергии | -f_boarder | f_boarder | Ширина Δf |
| --- | --- | --- | --- |
| Δf, 90% | - 0.781 | 0.781 | 1.562 |
| Δf, 95% | - 0.928 | 0.928 | 1.855 |
| Δf, 99% | -1.953 | 1.953 | 3.906 |

Эти значения указывают на то, что 99% энергии сигнала сосредоточено в стандартизированной полосе частот приблизительно 3.906 Гц, что демонстрирует Боковые лепестки (рис.4) распространяются достаточно далеко, но при этом обладают очень низкой мощностью.

Таким образом, сигнал остаётся энергоэффективным в пределах ограниченной полосы частот.

Б) Оценка полосы частот по уровню –3, -10, -20, -30 дБ внеполосных излучений

Табл. 2. – Значения полосы частот по уровню –3, -10, -20, -30 дБ.

| Уровень, дБ | -f_boarder | f_boarder | Ширина, Δf |
| --- | --- | --- | --- |
| -3 | -0.537 | 0.537 | 1.074 |
| -10 | -0.928 | 0.928 | 1.855 |
| -20 | -1.225 | 1.225 | 4.395 |
| -30 | -2.05 | 2.05 | 4.980 |

Переход от -10 дБ к -20 дБ происходит в узком диапазоне частот. Такое быстрое падение мощности (крутой спад спектра) является прямым результатом коэффициента формы γ=0,25. Плавные переходы трапециевидной огибающей устраняют резкие высокочастотные составляющие, которые присутствовали бы в прямоугольном сигнале.

- Оценка помехоустойчивости

Рис.5 Кривые помехоустойчивости трапециевидной огибающей

На этом рисунке представлена ​​кривая частоты ошибок по битам (BER) как функция отношения сигнал/шум Eb/N0.

Наблюдается экспоненциальное снижение BER с увеличением отношения Eb/N0, что соответствует теоретически ожидаемому поведению для когерентной демодуляции.

Кривая подтверждает хорошую помехоустойчивость трапециевидного сигнала в канале с аддитивным гауссовым шумом (АБГШ).

- Выводы

Исследование сигнала трапециевидной формы позволило детально проанализировать его временные, спектральные и энергетические характеристики, а также его устойчивость к шуму в канале с аддитивным белым гауссовым шумом (АБГШ).

Результаты моделирования показали, что трапециевидная форма огибающей (γ=0,25) обеспечивает значительно лучшее спектральное ограничение по сравнению с классическим прямоугольным импульсом. Спектральный анализ (табл. 1–2) подтверждает высокую компактность: 99% энергии сосредоточено в полосе ≈3.906 Гц, а уровень внеполосных излучений быстро падает до –30 дБ.

С энергетической точки зрения, рассчитанный пик-фактор (1.76 дБ) остается низким. Это делает сигнал эффективным для линейного усиления, в отличие от высокоуровневых форматов модуляции (16-QAM и выше), где PAPR значительно выше.

Несмотря на использование повышенной скорости передачи (1.3/T), вызывающей контролируемую межсимвольную интерференцию (ISI), кривая BER (рис. 5) подтверждает хорошую помехоустойчивость системы при когерентной демодуляции. Таким образом, трапециевидный сигнал представляет собой оптимальный баланс между спектральной чистотой, энергетической эффективностью и скоростью передачи данных.

По сравнению с сигналами, рассмотренными в лекции:

- По сравнению с обычными прямоугольными сигналами трапециевидный сигнал демонстрирует значительное сужение бокового спектра и, следовательно, лучшую электромагнитную совместимость;

- По сравнению с синусоидальными или sin²(t) сигналами он отличается более простой реализацией и меньшим временем установления при сохранении приемлемого PAPR;

- в отличие от сигналов FTN (Faster-than-Nyquist) или сигналов с МСИ, трапециевидные сигналы не требуют сложных алгоритмов компенсации помех, что облегчает их практическую реализацию;

- наконец, хотя они несколько менее компактны, чем сигналы с непрерывной фазой (CPFSK, MSK), они обеспечивают лучшую линейность усиления и структуру, подходящую для стандартных цифровых систем.

В заключение следует отметить, что сигнал с трапециевидной огибающей представляет собой оптимальный компромисс между простотой генерации, спектральной эффективностью и энергетической стабильностью.

- Код

clc; close all; clear;

% --- 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ---

T = 1;         % Длительность символа (T)

gamma = 0.25;  % Коэффициент нарастания/спада (gamma = s/T)

s = gamma * T; % Время нарастания/спада (s)

% Параметры передискретизации (высокое временное разрешение)

N = 100;    % Количество отсчетов на символ (OverSampling factor)

Fs = N / T; % Частота дискретизации (отсчетов/секунду)

dt = 1 / Fs;   % Временной интервал между отсчетами

N_bits = 1e5;           % Количество бит для надежной статистики BER

% Амплитуды сигнала

A0 = 1;        % Максимальная амплитуда (A0)

% Вектор времени для импульса

t_impulsion = 0 : dt : T ;

N_impulsion = length(t_impulsion); % Должно быть равно N

% --- 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО ИМПУЛЬСА a(t) ---

a = zeros(1, N_impulsion);

% Определение индексов для трех зон

idx_montee = t_impulsion < s;                % 0 <= t < s

idx_plateau = (t_impulsion >= s) & (t_impulsion < T - s); % s <= t < T-s

idx_descente = t_impulsion >= T - s;         % T-s <= t < T

% Применение уравнения (2.8)

a(idx_montee) = A0 * t_impulsion(idx_montee) / s;

a(idx_plateau) = A0;

a(idx_descente) = A0 * (T - t_impulsion(idx_descente)) / s;

% Отображение импульса для проверки

figure(1);

plot(t_impulsion, a, 'LineWidth', 2);

title('Трапецеидальный импульс a(t)');

xlabel('Время (t)');

ylabel('Амплитуда a(t)');

grid on;

%% --- 3. ГЕНЕРАЦИЯ БИТОВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И МАППИНГ ---

N_symboles = 10;

bits = randi([0 1], 1, N_symboles);

symbols = 2 * bits - 1;

% --- 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕДАВАЕМОГО СИГНАЛА s(t) СО СКОРОСТЬЮ 1.3/T ---

% Новая символьная скорость

Vitesse_Symb = 1.3 / T;

Intervalle_Symb = 1 / Vitesse_Symb; % Примерно 0.77 * T

% Расчет общей длительности

% Длительность меньше, так как символы расположены плотнее

N_total = N_symboles * N;

s_t = zeros(1, N_total);

t_total = 0 : dt : N_symboles * T - dt;

% Цикл модуляции с перекрытием

for k = 1:N_symboles

% Расчет начала символа k в зависимости от скорости 1.3/T

t_start = (k - 1) * Intervalle_Symb;

% Преобразование в индекс (округление)

idx_start = round(t_start * Fs) + 1;

idx_end = idx_start + length(a) - 1;

% СУММИРОВАНИЕ (Критично для обработки перекрытия)

% Добавляем текущий символ к существующему сигналу

if idx_end <= length(s_t)

s_t(idx_start : idx_end) = s_t(idx_start : idx_end) + symbols(k) * a;

end

end

% --- 5. УЛУЧШЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ---

figure(3); clf; % clf очищает фигуру

% Строим график сигнала

plot(t_total, s_t, 'LineWidth', 2);

hold on;

% Точный расчет моментов стробирования для отображения

% Идеальный "центр" часто находится в середине плато трапеции

t_sample = (0:N_symboles-1) * Intervalle_Symb + 0.5*T;

% Отмечаем красные точки

stem(t_sample, symbols, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5);

% Обрезаем ось времени по реальному концу сигнала

duree_reelle = t_start + T; % Начало последнего символа + его длительность T

xlim([0, duree_reelle + 0.5]); % Оставляем небольшой запас 0.5с

ylim([-1.2 1.2]);

title(['Модулированный сигнал (Скорость 1.3/T) - Эфф. длительность: ' num2str(duree_reelle, '%.2f') 'с']);

xlabel('Время (t)');

ylabel('Амплитуда');

grid on;

%% --- ПУНКТ 3: РАСЧЕТ PAPR (ПИК-ФАКТОР) ---

% PAPR рассчитывается для последовательности s_t, сгенерированной ранее.

puissance_inst = abs(s_t).^2;

P_max = max(puissance_inst);

P_moy = mean(puissance_inst);

PAPR_lineaire = P_max / P_moy;

PAPR_dB = 10 * log10(PAPR_lineaire);

fprintf('\n=== РЕЗУЛЬТАТЫ ПУНКТ 3: PAPR ===\n');

fprintf('Значение PAPR: %.4f\n', PAPR_lineaire);

fprintf('PAPR : %.2f дБ\n', PAPR_dB);

%% === 4. ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛА (Коррекция Скорости 1.3/T) ===

N_bits_spec = 5000;            % Используем много бит для спектра

symbol_rate = 1.3 / T;         % Требуемая скорость: 1.3/T

T_sym = 1 / symbol_rate;       % Интервал между символами (~0.77с)

bits_spec = randi([0 1], 1, N_bits_spec);

symbols_spec = 2 * bits_spec - 1;

% Расчет общей длины с учетом перекрытия

% Добавляем запас для окончания последнего импульса

total_samples = round((N_bits_spec * T_sym + T) * Fs);

s_t_long = zeros(1, total_samples);

indices_spec = zeros(1, N_bits_spec);

for k = 0:N_bits_spec-1

% Рассчитываем точный индекс начала для каждого символа

indice_debut = round(k * T_sym * Fs) + 1;

indices_spec(k+1) = indice_debut;

indice_fin = indice_debut + length(a) - 1;

% ВАЖНО: СУММИРУЕМ (+=) для обработки перекрытия (МСИ)

s_t_long(indice_debut:indice_fin) = s_t_long(indice_debut:indice_fin) + symbols_spec(k+1) * a;

end

%% === 5. СПЕКТР (Пункт 4) ===

% Теперь s_t_long достаточно велик

window_size = 1024;

noverlap = 512;

nfft = 2048;

[psd, f] = pwelch(s_t_long, window_size, noverlap, nfft, Fs, 'centered');

figure(3);

plot(f, 10*log10(psd/max(psd)), 'LineWidth', 1.5);

title('Спектр трапецеидального сигнала (Скорость 1.3/T)');

xlabel('Частота (Гц)'); ylabel('Нормированная мощность (дБ)');

grid on;

xlim([-30 30]); % Масштабирование полезной части

%% === КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ===

energy_norm = psd / sum(psd);

energy_cum = cumsum(energy_norm);

targets = [0.90, 0.95, 0.99];

f_bands = zeros(length(targets),2);

for i = 1:length(targets)

low_idx = find(energy_cum >= (1-targets(i))/2, 1);

high_idx = find(energy_cum >= 1-(1-targets(i))/2, 1);

f_bands(i,:) = [f(low_idx), f(high_idx)] * T;

end

fprintf('=== КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ===\n');

for i = 1:length(targets)

fprintf('%.0f%% : [%.3f, %.3f]  =>  Ширина = %.3f (1/T)\n', ...

targets(i)*100, f_bands(i,1), f_bands(i,2), diff(f_bands(i,:)));

end

%% === ПОЛОСА ПО УРОВНЮ ЗАТУХАНИЯ ===

Spec_dB = 10*log10(psd/max(psd)); % Определение отсутствующей переменной

levels_dB = [-3, -10, -20, -30];

f_levels = zeros(length(levels_dB),2);

fprintf('\n=== ПОЛОСА ПО УРОВНЮ ЗАТУХАНИЯ ===\n');

for i = 1:length(levels_dB)

% Находим индексы, где спектр выше порога

idx = find(Spec_dB >= levels_dB(i));

if ~isempty(idx)

% Нормируем на T для выражения в f*T (нормированная частота)

f_levels(i,:) = [f(idx(1)), f(idx(end))] * T;

fprintf('%+3d дБ : [%.3f, %.3f]  =>  Ширина = %.3f (f*T)\n', ...

levels_dB(i), f_levels(i,1), f_levels(i,2), diff(f_levels(i,:)));

else

fprintf('%+3d дБ : вне диапазона\n', levels_dB(i));

end

end

%% Анализ помехоустойчивости (BER) для трапецеидального сигнала

clc; clear; close all;

%% Параметры

N = 5e2;

SPS = 8*3;

T = 1;

T_env = T;

R = 1.3/T;

gamma = 0.25;

s = gamma*T;

EbNo_dB = 0:1:10;

NumIter = 20000;

%% Огибающая (Enveloppe)

dt = T / SPS;

t_env = 0:dt:T;

envelope = zeros(size(t_env));

rising_part = t_env <= s;

envelope(rising_part) = t_env(rising_part)/s;

plateau_part = (t_env > s) & (t_env <= (T_env - s));

envelope(plateau_part) = 1;

falling_part = t_env > (T_env - s);

envelope(falling_part) = (T_env - t_env(falling_part)) / s;

L_env = length(envelope);

% Расчет реальной энергии импульса

Eb_reel= sum(envelope.^2);

samples_per_symbol = round((1/R) / dt);

fprintf('samples_per_symbol = %d\n', samples_per_symbol);

BitErrors = zeros(size(EbNo_dB));

for idx_snr = 1:length(EbNo_dB)

fprintf('Eb/No = %d дБ\n', EbNo_dB(idx_snr));

EsNo_dB = EbNo_dB(idx_snr);

SNR_dB = EsNo_dB - 10*log10(samples_per_symbol);

noiseVar = Eb_reel / (10^(EbNo_dB (idx_snr)/10));

errors_current = 0;

total_bits_current = 0;

for iter = 1:NumIter

% Генерация бит

infoBits = randi([0 1], 1, N);

modBits = 2*infoBits - 1;

% Векторизованное построение последовательности импульсов

impulse_len = N * samples_per_symbol;

impulse_train = zeros(1, impulse_len);

impulse_train(1:samples_per_symbol:end) = modBits;

% Свертка (сумма импульсов с перекрытием)

Sig_full = conv(impulse_train, envelope);  % length = impulse_len + L_env - 1

total_samples = (N-1)*samples_per_symbol + L_env;

Sig = Sig_full(1:total_samples);           % обрезка/точно

% Шум АБГШ (AWGN)

noise = sqrt(noiseVar/2) * randn(size(Sig));

receivedSig = Sig + noise;

% Детектирование корреляцией (согласованный фильтр) через обратную свертку

% corr(i) = sum(received_segment .* envelope) -> convolution receivedSig * flipped(envelope)

matched = conv(receivedSig, fliplr(envelope)); % длина = total_samples + L_env -1

% индексы принятия решения: центр символов (начало + L_env-1)

sample_idxs = (1:samples_per_symbol: (N-1)*samples_per_symbol + 1) + (L_env-1);

sample_idxs = round(sample_idxs); % убеждаемся, что это целые числа

sample_idxs(sample_idxs > length(matched)) = length(matched);

corr_vals = matched(sample_idxs)/Eb_reel;

decodedBits = corr_vals >= 0;

errors_iter = sum(infoBits ~= decodedBits);

errors_current = errors_current + errors_iter;

total_bits_current = total_bits_current + N;

end

BitErrors(idx_snr) = errors_current / total_bits_current;

end

BER_theoretical = 0.5 * erfc(sqrt(10.^(EbNo_dB/10)));

figure;

semilogy(EbNo_dB, BitErrors, 'bo-', EbNo_dB, BER_theoretical, 'r--');

grid on;

legend('Трапеция ','Теория ');

xlabel('E_b/N_0 (дБ)');

ylabel('BER (Вероятность ошибки)');